SEPDRIVE

Преобразователи частоты серии SEPDRIVE® серии GK900

ПАСПОРТ

Заказной код: GK900020

Типовой код: GK900-4T90L-C3

Серийный номер (S/N): 11011602752526890003

Содержание “Паспорта“ соответствует техническому описанию производителя

Содержание

Преобразователи частоты серии SEPDRIVE® серии GK900	1

Содержание	2

1.	Сведения об изделии	3

1.1.	Наименование	3

1.2.	Изготовитель	3

1.3	Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции	3

1.4.	Продавец	3

1.5.	Дата изготовления	3

2.	Назначение изделия	3

3.	Номенклатура и технические характеристики	3

4.	Устройство изделия	4

5.	Правила выбора изделия, монтажа, наладки и эксплуатации	5

5.1.	Выбор изделия	5

5.2.	Правила монтажа изделия, наладки и эксплуатации	5

5.3.	Диагностика и устранение неисправностей	6

6.	Комплектность	6

7.	Меры безопасности	6

8.	Транспортировка и хранение	6

9.	Утилизация	7

10.	Приёмка и испытания	7

11.	Гарантийные обязательства	7

12.	Комплектующие и запасные части для преобразователей частоты типа SEPDRIVE GK900®	8

- Сведения об изделии

  - Наименование

Преобразователи частоты серии SEPDRIVE®серии: GK-900

  - Изготовитель

«JIANGSU GTAKE ELECTRIC CO., LTD.» Building 10, Zhong-yun-tai Industrial Park, Tangtou Road No.1, Bao'an District, Shenzhen, Китай.

  - Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

«JIANGSU GTAKE ELECTRIC CO., LTD.» Building 10, Zhong-yun-tai Industrial Park, Tangtou Road No.1, Bao'an District, Shenzhen, Китай.

  - Продавец

ООО “СоюзЭлектроПривод“, 115201, г Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, д. 23, с.4. Тел: Тел: +7(495)123-39-76 Email: info@sprivod.ru Website: sprivod.ru

  - Дата изготовления

Дата изготовления преобразователя частоты хранится во внутренней памяти и отображается в разделе U2 «Информация об приводе» (Inverter Info).

Для просмотра используйте параметр U2-07 «Дата изготовления» (FactoryYearMonth) — он показывает дату выпуска в формате ГГММ, где первые две цифры — год, последние две — месяц.

Пример: значение 2502 соответствует февралю 2025 года.

- Назначение изделия

Преобразователи частоты серии SEPDRIVE предназначены для управления скоростью вращения электродвигателей в различных отраслях промышленности:

Тип GK900L – высокопроизводительный привод переменного тока для лёгкой нагрузки векторный преобразователь частоты;

- Номенклатура и технические характеристики

Технические характеристики преобразователя частоты серии GK900L можно найти на шильдике изделия или в руководстве по эксплуатации в разделе «Технические данные».

Информация об устройстве, его мощность, конфигурация и наличие встроенных опций содержится в тип-коде изделия и однозначно определяет его заказной номер.

Структура тип-кода обозначения преобразователей GK900

| GK900-4T-XXX-X-B-С3-XX-XX |  |
| --- | --- |
| GK900 Серия продукта |  |
| 4 Уровень номинального напряжения питающей сети |  |
| 2 4 6 | 200 В 400 В 690 В |
| T Класс напряжения (S = 1 фаза, T = 3 фазы) |  |
| S T | Однофазный Трехфазный |
| XXX Номинальная мощность (кВт) |  |
| Х Перегрузочная способность |  |
| L G | Легкая нагрузка (переменный момент) Тяжелая нагрузка (постоянный момент) |
| B Тормозной ключ |  |
| C3 Встроенный ЭМС (RFI) фильтр категории C3 |  |
| ХX 1–99: 1A–FF: код специализированного программного обеспечения |  |
| XX A0–Z9: код специализированной аппаратной части |  |

- Устройство изделия

Преобразователь частоты предназначен для управляемого питания электродвигателя с целью реализации требуемого движения вала двигателя. На современном этапе развития техники наибольшее распространение получили преобразователи частоты, предназначенные для работы с асинхронным двигателем и бесконтактным двигателем постоянного тока (синхронным двигателем).

Основой преобразователя являются силовой модуль и плата управления. Силовой модуль осуществляет преобразование питающего напряжение сети в переменное по частоте и амплитуде напряжение необходимое для организации управления двигателем. Плата управления реализует алгоритм управления вращением вала двигателя.

U

~

R

Uzk

=

U

V

=

C

~

W

M

3 ~

На рис. 1 представлена схема силовой части преобразователя с промежуточным звеном постоянного тока.

L1 L2

(L3)

Рис. 1. Схема силовой части преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока

Напряжение питание сети преобразуется в постоянное напряжение в выпрямителе. Выпрямитель состоит из трехфазной мостовой схемы (однофазной на малых мощностях). Далее оно сглаживается в промежуточном контуре конденсатором (балластный резистор служит для ограничения тока зарядки конденсатора). Постоянное напряжение инвертируется в переменное транзисторами с использованием принципов широтно-импульсной модуляции. В основном используются полевые транзисторы с низкими потерями, а также IGBT транзисторы с частотами коммутации до 20 кГц. С выхода ШИМ переменное напряжение поступает на обмотки электродвигателя, создавая в нём, электромагнитное поле необходимое для формирования желаемого момента вращения на валу.

Плата управления строится на базе цифровой микроэлектроники. Современные процессоры позволяют обеспечить цифровое управление вращением вала в режиме реального времени.

Примечание: Устройство изделия и его технические характеристики приведены в соответствующем руководстве по эксплуатации, предусмотренное к каждому типу устройства.

- Правила выбора изделия, монтажа, наладки и эксплуатации

  - Выбор изделия

Выбор преобразователей частоты определяется в зависимости применения и должен учитывать такие важные факторы, как перегрузочная способность, номинальный ток и напряжение нагрузки, а также множество других факторов, касающихся каждого конкретного применения.

  - Правила монтажа изделия, наладки и эксплуатации

Выберите наилучшее возможное место эксплуатации с учетом следующих факторов:

    - рабочая температура окружающей среды;

    - способ охлаждения;

    - прокладка кабелей.

Для механических соединений необходимо использовать пружинные шайбы или схожие крепежные материалы для предотвращения раскручивания соединений. Соединяемые поверхности должны быть гладкими и чистыми. Убедитесь, что все соединения достаточно сильно затянуты.

При выборе силовых кабелей следует строго учитывать следующие характеристики:

    - установленные значения предельно допустимого тока;

    - способы прокладки и монтажа кабеля;

    - величину падения напряжения в зависимости от длины кабеля.

Для электрических соединений необходимо использовать простые шайбы вместе с коническими. Это предотвратит потерю электрического контакта между поверхностями. Соединения должны быть затянуты с использованием устройства контроля момента.

Подключение преобразователя частоты выполняется в соответствии со схемой на рис. 2.

Рис. 2. Схема подключения преобразователя частоты

  - Диагностика и устранение неисправностей

Информация о диагностике и устранении неисправностей содержится в руководстве по эксплуатации в разделах «Контроль неисправностей» и «Техническое обслуживание».

При обнаружении критических неисправностей или физических повреждений преобразователя частоты необходимо отключить преобразователь частоты от электропитания и обратиться в авторизированный сервисный центр.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- преобразователь частоты;

- упаковочная коробка;

- руководство по эксплуатации (по запросу);

- технический паспорт (по запросу).

- Меры безопасности

Источником опасности при монтаже и эксплуатации преобразователя частоты или устройства плавного пуска является электрический ток. Неправильный монтаж и эксплуатация электродвигателя или преобразователя частоты может нанести материальный ущерб, а для человека грозит серьезными травмами и может привести к смертельному исходу. Следует строго выполнять указания инструкций, указанных в Руководстве по эксплуатации, а также правила и инструкции по технике безопасности.

К работе по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации преобразователя частоты допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие данный Паспорт, Руководство по эксплуатации соответствующего частотного преобразователя и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделий осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ Р 51908-2002.

- Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

- Приёмка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие преобразователей частоты типа SEPDRIVE GK900 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет:

для всех типов преобразователей частоты - 24 месяца с даты производства, но не менее 12 месяцев с даты отгрузки со склада ООО «СЭП».

Гарантийное и постгарантийное обслуживание может осуществляться любым авторизированным сервисным партнером Продавца.

- Комплектующие и запасные части для преобразователей частоты типа SEPDRIVE GK900®

| Тип | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| Платы расширения входов- выходов | EPC-TM32 | Поддерживает: 5 каналов цифрового входа, 3 канала цифрового выхода, 2 канала аналогового входа, 1 канал аналогового выхода, 1 канал релейного выхода, 2 канала STO-входов, 1 канал входа обнаружения тока утечки. |
|  | EPC-TM33 | Измерение трёхфазного напряжения, напряжения шины, тока шины и температуры |
|  | EPC-TM34 | 2 дифференциальных входа напряжения батареи, 1 вход тока шины, 1 вход температуры |
|  | EPC-TM36 | 4 дискретных входа, 1 аналоговый вход, 2 входа STO, 3 дискретных выхода, 1 релейный выход, интерфейс CAN |
|  | EPC-TM37 | 1 дискретный вход, 2 входа STO, 1 релейный выход, питание 24 В DC |
| Коммуникационные платы расширения | EPC-CM31A | Интерфейс RS485, разъём RJ45 (сдвоенный) |
|  | EPC-CM31B | Интерфейс RS485, универсальный 3-контактный клеммный блок для связи по RS485 |
|  | EPC-CM32 | Интерфейс CAN, 2×RJ45 |
|  | EPC-CM32A | Интерфейс CAN, трёхконтактный разъём |
|  | EPC-CM33 | Коммуникационная плата MIII – сдвоенный интерфейс RJ45 |
|  | EPC-CM34 | Коммуникационная плата EtherCAT – сдвоенный интерфейс RJ45 |
|  | EPC-CM35 | Коммуникационная плата Profinet – сдвоенный интерфейс RJ45 |
|  | EPC-CM36 | Коммуникационная плата CANopen – сдвоенный интерфейс RJ45 |
|  | EPC-CM37 | Коммуникационная плата PROFIBUS-DP - интерфейс DB9 |
|  | EPC-CM39 | Коммуникационная плата Modbus TCP – сдвоенный интерфейс RJ45 |
|  | EPC-CM40 | Коммуникационная плата Ethernet/IP – сдвоенный интерфейс RJ45 |